# O D L U K A

o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće

u Istarskoj županiji

Pula, 28. veljače 2005.

#### SADRŽAJ

I.	OPĆE ODREDBE

II.	ZONE SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA  I MJERE ZAŠTITE

- ZAŠTITA IZVORIŠTA PODZEMNE VODE

Zaštita krških vodonosnika – izvorišta koja se koriste

za javnu vodoopskrbu

a)	Zona ograničene zaštite – IV. zona

b)	Zona ograničenja i kontrole – III. zona

c)	Zona strogog ograničenja  - II. zona

d)	Zona strogog režima zaštite - I. zona

e)        Mikrozone za eventualne zahvate unutar prostora

IV., III. i II. zone

- ZAŠTITA IZVORIŠTA POVRŠINSKE VODE

  - Zaštita akumulacije Butoniga - izvorišta koje se koriste

za javnu vodoopskrbu

a)	Zona ograničenja i kontrole - III. zona

b)	Zona strogog ograničenja - II. zona

c)	Zona strogog režima zaštite - I. zona

3.	ZAŠTITA IZVORIŠTA KOJA SU REZERVIRANA ZA JAVNU VODOOPSKRBU (PLANIRANA IZVORIŠTA)

## III.	PROGRAM MJERA ZAŠTITE IZVORIŠTA

IV.	VODOISTRAŽNI RADOVI

V.	IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA

VI    	KAZNENE ODREDBE

VII    	PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Na temelju članka 40. i  41. stavka 2. i 4. Zakona o vodama (Narodne novine, broj: 107/95), članka 42. stavka 1. a u svezi članka 45. stavka 1. Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (Narodne novine, broj: 55/02) i članka 36. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije broj 2/01) uz prethodno mišljenje Hrvatskih voda, Klasa:_________________; Urbroj: _________________ od ____________, Skupština Istarske županije na sjednici održanoj __________________, donijela je

# O D L U K U

o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće

u Istarskoj županiji

I.	OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju područja sanitarne zaštite (u nastavku: zone zaštite), izvorišta i akumulacije koja se koriste ili su rezervirana za javnu vodoopskrbu na području Istarske županije (u nastavku: izvorišta), mjere za zaštitu izvorišta od zagađenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na njihovu izdašnost, kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode, nastavak istražnih radova, izvori i način financiranja zaštitnih mjera te kaznene odredbe.

Članak 2.

U smislu ove Odluke pojedini izrazi imaju slijedeće značenje:

- ekološka poljoprivreda - je poljoprivreda sukladno definiciji danoj u stavku 1. članka 2.  Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN br. 12/01)

- mikrozoniranje - detaljni i namjenski vodoistražni radovi u cilju ispitivanja užeg lokaliteta i određivanje pripadajućih mjera zaštite unutar prostora planiranog zahvata

- naplavno područje – sliv iz kojeg je moguće površinsko slijevanje u izvorište,

- opasne tvari - smatraju se tvari sukladno Uredbi o opasnim tvarima  (Narodne novine, br. 78/98),

- sabirna jama - građevina za prikupljanje otpadnih voda koja ima vodonepropusne stjenke i dno bez ispusta i preljeva.

- selektivni pristup zaštite - zaštita koja se uklapa u planove održivog razvitka u funkciji smanjivanja rizika od onečišćenja krških vodonosnika a uzima u obzir vrijeme mogućeg transporta, brzinu podzemnih tokova i količinu napajanja izvorišta.

- seljačko gospodarstvo, odnosno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo – gospodarstvo iz članka 2. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, br. 66/01),

- septička jama - građevina za prikupljanje otpadnih voda koja ima vodonepropusne stjenke i dno sa komorama, preljevom, ispustom i upojnim bunarom.

Članak 3.

Izvorišta na području Istarske Županije u smislu ove odluke,  s obzirom na  namjenu, dijelimo na:

- izvorišta koja se koriste za javnu vodoopskrbu i

- izvorišta koja su rezervirana za javnu vodoopskrbu (u nastavku: planirana izvorišta),

a s obzirom na ležište voda i litološku građu vodonosnika na:

- izvorišta podzemne vode (izvori i zdenci) - krški vodonosnici i

- izvorišta površinske vode – vodozahvat iz akumulacije Butoniga.

Članak 4.

Izvorišta koja se koriste za javnu vodoopskrbu su: Izvori - Gradole, Sv. Ivan, Bulaž, Bužin, Gabrijeli, Plomin, Kožljak, Fonte Gaja - Kokoti, Rakonek, Mutvica i bunari - Šišan, Škatari, Jadreški, Fojbon, Tivoli, Karpi, Peroj, Valdragon  III, IV, V, Campanož I, II, III, Rici, kao podzemni - krški vodonosnici, i akumulacija Butoniga, kao površinsko izvorište.

Izvorišta koja su rezervirana za javnu vodoopskrbu (planirana izvorišta) su: Bubić Jama, Bolobani, Sv. Anton i Blaz.

Članak 5.

Zaštita izvorišta koja se koriste za javnu vodoopskrbu iz  članka 4.  stavak 1. ove Odluke provodi se određivanjem zona sanitarne zaštite i mjera zaštite unutar  zona.

Zaštita izvorišta koja su rezervirana za javnu vodoopskrbu (planirana izvorišta) propisana je člankom 37. ove Odluke

Članak 6.

Zone zaštite izvorišta (broj, veličina i granice), sanitarni i drugi uvjeti održavanja i zaštitne mjere određuju se na temelju prijedloga sadržanih u elaboratu “Istraživanja u cilju zaštite izvorišta vodoopskrbe na području Istarskog poluotoka'' izrađenog od strane Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2003. godine kojim su objedinjeni rezultati svih dosadašnjih istraživanja.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, zone zaštite za Pulske bunare - Tivoli, Valdragon III,IV i V, Jadreški, Šišan, Fojbon, Škatari, Peroj, Karpi, Campanož I, II i III i Rici određuju se u granicama utvrđenim u Odluci o uspostavljanju i održavanju zona sanitarne zaštite i o mjerama zaštite područja izvorišta Pulskih bunara (Službene novine grada Pule 5/83; 8/88; 1/91 i Službene novine IŽ 7/95).

Članak 7.

Unutar utvrđenih granica zona zaštite provodi se pasivna i aktivna zaštita izvorišta.

Pasivnu zaštitu  čine mjere zabrane građenja i smještaja pojedinih građevina i obavljanje određenih djelatnosti unutar utvrđene zone.

Aktivnu zaštitu čine mjere za redovito praćenje razine i kakvoće vode na priljevnom području izvorišta (unutar zona zaštite) i poduzimanje mjera za njeno očuvanje i poboljšanje a osobito: građenje i rekonstrukcija vodoopskrbnih sustava, sustava javne odvodnje i tretmana otpadnih voda, uvođenje čistih proizvodnja, ugradnja spremnika s dodatnom zaštitom i sl.

II.	ZONE SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA  I MJERE ZAŠTITE

1.        ZAŠTITA IZVORIŠTA PODZEMNE VODE

1.1.     Zaštita krških vodonosnika – izvorišta koja se koriste

za javnu vodoopskrbu

Članak 8.

Za sva izvorišta krškog vodonosnika, određuju se četiri zone zaštite i to:

a) zona ograničene zaštite – IV. zona

b) zona ograničenja i kontrole – III. zona

c) zona strogog ograničenja  - II. zona

d) zona strogog režima zaštite - I. zona

Za izvorište Gabrijeli – Bužin, prva zona podijeljena je  na I.A i I.B zonu.

Članak 9.

Zone sanitarne zaštite iz članka 8. ove Odluke prostiru se na području gradova: Buje, Buzet, Labin, Pazin, Poreč, Pula, Umag i Vodnjan i općina: Bale, Barban, Cerovlje, Fažana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Karojba, Kaštelir - Labinci, Kršan, Lanišće, Ližnjan, Lupoglav, Marčana, Medulin, Motovun, Oprtalj, Pićan, Raša, Svetvičenat, Sveta Nedelja, Sv. Petar u Šumi, Sv. Lovreč, Tinjan, Višnjan, Vižinada i Žminj, a prikazane su na grafičkim podlogama - topografskim kartama  u mjerilu 1:25 000

a)	 	Zona ograničene zaštite  - IV. zona

Članak 10.

Zona ograničene zaštite - IV. zona obuhvaća sliv izvorišta izvan III. zone s mogućim tečenjem kroz krško podzemlje do zahvata vode u razdoblju od 10 do 50 dana u uvjetima velikih voda, odnosno, područje s kojeg su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja manje od 1 cm/s, kao i ukupno priljevno područje neovisno o dijelu napajanja  koje sudjeluje u obnavljanju voda odnosnog izvorišta.

Članak 11.

U zoni ograničene zaštite, IV. zoni, zabranjuje se:

-    ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,

-    građenje objekata bazne kemijske i farmaceutske industrije

-    građenje industrijskih objekata koji ispuštaju za vodu opasne tvari (ili otpadne

vode), ukoliko nije riješen ili nije moguće primijeniti zatvoren tehnološki proces ili

se otpadne vode ne priključuju na izvedeni sustav javne odvodnje i ukoliko nije

provedena procjena utjecaja na okoliš,

-    nekontrolirano odlaganje otpada,

-    građenje cjevovoda za tekućine koje su opasne za vodu bez propisane zaštite,

- uskladištenje radioaktivnih i za vodu drugih opasnih tvari, izuzev uskladištenja lož ulja za grijanje objekata (domaćinstva, škole, ustanove, malo poduzetništvo) i pogonskog goriva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i uporabu, a prednost se daje izgradnji objekata na plin

- građenje rezervara i pretakališta za naftu i naftne derivate, radioaktivne i ostale za vodu opasne tvari,

- izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin, radioaktivne tvari, kao i izrada podzemnih spremišta,

- nekontrolirana uporaba tvari opasnih za vodu kod građenja objekata,

- građenje prometnica državnih i županijskih bez sustava kontrolirane odvodnje i pročišćavanja oborinskih voda i

- eksploataciju mineralnih sirovina ukoliko nije provedena procjena utjecaja na okoliš.

Članak 12.

Na području IV. zone provesti će se slijedeće mjere zaštite:

-   sanitarne i tehnološke otpadne vode rješavati izgradnjom sustava javne odvodnje s

drugim stupnjem pročišćavanja, a gdje nema tehničke ni  ekonomske opravdanosti

otpadne vode pročišćavati na vlastitom uređaju drugog ili odgovarajućeg stupnja

pročišćavanja s ispuštanjem u podzemlje putem upojnog bunara ili drenaže

odnosno ponovno koristiti za tehnološku vodu ili za potrebe navodnjavanja,

-   oborinske vode zagađene naftnim derivatima s radnih i manipulativnih površina

prihvatiti nepropusnom kanalizacijom, prethodno pročistiti i priključiti na

sustav javne odvodnje ili pročistiti odgovarajućim postupcima i putem upojnog

bunara ispustiti u podzemlje,

-   transport opasnih tvari mora se obavljati uz propisane mjere zaštite u skladu s

Zakonom o prijevozu opasnih tvari (NN br. 97/93),

b)	Zona ograničenja i kontrole – III. zona

Članak 13.

Zona ograničenja i kontrole - III. zona - obuhvaća dijelove krških slivova izvan vanjskih granica druge zone, s mogućim tečenjem vode kroz krško podzemlje do zahvata vode u razdoblju između 1 i 10 dana u uvjetima visokih vodnih valova,  odnosno područja u kojem su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja  između 1-3 cm/s.

Članak 14.

U zoni ograničenja i kontrole - III. zoni, uz zabranu iz članka 11. ove Odluke, zabranjuje se:

- deponiranje otpada,

- građenje novih odlagališta i građevina za obrađivanje otpada, osim reciklažnih dvorišta i transfer stanica predviđenih Prostornim planom Istarske županije uz provođenje mjera zaštite kod građenja i korištenja objekta definiranih procjenom utjecaja na okoliš;

- upotreba pesticida iz A skupine opasnih tvari prema važećim propisima RH

- površinska i podzemna eksploatacija mineralnih sirovina,

-    građenje industrijskih postrojenja opasnih za kakvoću podzemne vode i

-    građenje cjevovoda za tekućine koje su štetne i opasne za vodu.

Članak 15.

Na području III. zone provesti će se slijedeće mjere zaštite:

-    sanitarne i tehnološke otpadne vode skupljati nepropusnim sustavom

odvodnje i ispuštati izvan zone, a gdje za to nema uvjeta, ispustiti nakon

drugog ili odgovarajućeg stupnja pročišćavanja u podzemlje, ili

ako je moguće, ponovno koristiti za tehnološku vodu ili za potrebe

navodnjavanja,

-    individualni stambeni i prateći gospodarski objekti koji nisu u suprotnosti s

člankom 15. točkom 1 ove Odluke, na područjima gdje nema tehničke ni

ekonomske opravdanosti za gradnju sustava javne odvodnje moraju imati

septičku jamu ili tipski (biološki ili drugi odgovarajući) uređaj, s ispuštanjem otpadne vode putem upojnog bunara ili disperzivno u podzemlje,

-    oborinske vode s prometnih, parkirališnih i manipulativnih površina odvesti

izvan zone ili nakon pročišćivanja na odjeljivaču ulja i masti ispuštati u podzemlje    putem upojnog bunara,

-    dionice prometnica državnog i županijskog značaja u ovoj zoni moraju imati

objekte za prihvat razlivenog goriva i drugih opasnih tekućina te bočne branike,

-	transport opasnih tvari na svim cestovnim i željezničkim prometnicom mora se obavljati uz propisane mjere zaštite u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari (Narodne novine br. 97/93),

-	pri izradi novih ili reviziji postojećih programa - osnova gospodarenja šumama - planirati regularno gospodarenje šumama bez oplodnih sječa na velikim površinama. Radove i aktivnosti vezane uz gospodarenje šumama izvoditi uz primjenu mjera zaštite voda.

-	ne rasprostirati gnojivo neposredno prije ili za kišna vremena ili preko zamrznutog  ili snijegom prekrivenog tla; Prvenstveno rasprostirati gnojivo rano u sezoni rasta bilja; gnojivo upotrebljavati u što manjim količinama tj. ovisno  o potrebama zasađene kulture,

-     upotrebljavati biorazgradive, nepostojane i/ili imobilne pesticide; koristiti

preporučene doze i metode primjene; izbjegavati primjenu  za nepovoljnih

vremenskih uvjeta (kiša, jaki vjetar),

c)	Zona strogog ograničenja  - II. zona

Članak 16.

Zona strogog ograničenja - II. zona - obuhvaća glavne podzemne i površinske drenažne tokove s mogućim  tečenjem do zahvata vode do 24 sata, odnosno područja s kojeg su brzine (prividne i stvarne) tečenja veće od 3 cm/s. - iz elaborata

Druga zona obuhvaća i ponore i ponorne zone u slivnom području, te se oni ograđuju i označavaju kao II. zona.

Članak 17.

U II. zoni, uz zabranu iz članka 14. ove Odluke, zabranjuje se:

-	poljodjelska proizvodnja, osim proizvodnje hrane na principima ekološke

poljoprivrede

-	stočarska proizvodnja, osim za potrebe seljačkog gospodarstva, odnosno obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,

-	građenja pogona za proizvodnju, skladištenje i transport opasnih tvari,

-	gradnja groblja i proširenje postojećih,

-	građenje svih industrijskih pogona,

-	građenje autocesta i magistralnih cesta (državnih i županijskih cesta),

-	građenje željezničkih pruga i

-	građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemne vode.

Članak 18.

Na području druge (II) zone provest će se slijedeće mjere zaštite:

-	izgraditi ili rekonstruirati nepropusan sustav javne odvodnje s odvodnjom otpadne vode izvan zone te na sustav priključiti otpadne vode postojećih objekata,

-	do ostvarenja uvjeta iz točke 1.ovog članka, postojeći objekti ili objekti za koje nije planirano priključenje na sustav javne odvodnje moraju imati nepropusnu sabirnu jamu s kontrolom pražnjenja putem ovlaštenih institucija,

-	oborinske vode s postojećih cestovnih prometnica državnog i županijskog značaja odvesti nepropusnim sustavom odvodnje izvan zone,

-	individualni stambeni objekti, objekti za držanje stoke ili drugi objekti koje nije moguće priključiti na sustav javne odvodnje zbog tehničkih ili ekonomskih razloga, moraju imati tipski uređaj drugog ili odgovarajućeg stupnja pročišćavanja s ispuštanjem otpadnih voda izvan zone ili izuzetno sakupljati  otpadne vode u nepropusnu sabirnu jamu s kontrolom pražnjenja putem ovlaštenih institucija,

-	dionice postojećih cestovnih prometnica državnog i županijskog značaja u ovoj zoni moraju imati objekte za prihvat razlivenog goriva i drugih opasnih tekućina i  bočne branike a transport opasnih tvari mora se odvijati sukladno posebnim propisima,

-	pri izradi novih i revizije postojećih programa osnova gospodarenja šumama planirati samo sječu njege i sječu sanitarnog karaktera bez korištenja mehanizacije.

-    područje ponora iz kojih je dokazana veza sa izvorištima vode za vodoopskrbu

ograditi.

d)	Zona strogog režima zaštite - I. zona

Članak 19.

Zona strogog režima zaštite - I. zona - utvrđuje se radi zaštite izvorišta, građevina i uređaja za zahvaćanje vode i njegove neposredne okolice od bilo kakvog onečišćenja i zagađenja vode, te drugih slučajnih ili namjernih negativnih utjecaja.

I. zona obuhvaća neposredno naplavno područje zahvata vode, izvor, kaptažu, crpne stanice, postrojenja za preradu vode, građevine za pogon, održavanje i čuvanje bez obzira na udaljenost od zahvata vode.

I. A zona izvorišta Gabrijeli – Bužin obuhvaća neposredno područje zahvata vode, krški izvor, kaptažu, crpnu stanicu, postrojenje za preradu vode, te građevinu za pogon, održavanje i čuvanje - 50 m oko zahvata vode a I.B zona obuhvaća uži pojas oko IA zone u koju su uključene naplavne površine  strmih i nepristupačnih stijena sa bočnim stranama i cesta, površine sa kojih je moguć neposredan kontakt površinskog toka sa podzemnim tokovima južno od izvorišta.

I. zona i I. A zona moraju biti ograđene.

Članak 20.

U I. i I. A zoni, zabranjuju se sve aktivnosti osim onih koje su vezane za eksploataciju, pročišćavanje i transport vode u vodoopskrbni sustav.

U prvoj I. B zoni dozvoljava se gradnja nužnih prometnica, uz obaveznu kontroliranu odvodnju oborinskih voda i tehnička rješenja osiguranja prometa.

Članak 21.

Na području I., odnosno I.A  zone provest će se slijedeće mjere zaštite:

1.	sanitarne otpadne vode moraju se odvesti nepropusnom kanalizacijom izvan zone,

2.	oborinske vode s uređenih površina i krovova objekata unutar zone odvesti izvan zone,

3.	objekti i sadržaji unutar zone koji su neophodni za korištenje crpilišta moraju biti građeni i održavani s najvišim stupnjem sigurnosti u odnosu na zaštitu voda.

Članak 22.

Pravna osoba koja obavlja javnu vodoopskrbu i upravlja vodozahvatom mora biti nositelj stvarno pravnih ovlasti ili vlasnik zemljišta unutar prve I. odnosno prve I.A zone izvorišta.

Pristup na područje prve I. i I. A zone izvorišta dopušten je samo zaposlenicima pravne osobe koja obavlja vodoopskrbnu djelatnost, koji rade na građevinama u toj zoni, i nadležnim inspekcijskim tijelima, a drugim osobama samo uz posebno odobrenje pravne osobe iz stavka 1. ovog članka.

Za fizičko osiguranje građevina i uređaja u I. i I. A zoni izvorišta od namjernog i slučajnog onečišćenja i zagađenja voda pravna osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je imenovati odgovornu osobu.

Pravna osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je postaviti odgovarajuće oznake za I. i I. A zonu izvorišta.

e) Mikrozone za eventualne zahvate unutar prostora IV., III. i II. zone

Članak 23.

Za eventualne izvedbe zahvata unutar prostora IV., III. i II. zone zaštite izvorišta, koji nisu dopušteni po odredbama članka 11, 14. i 17. ove Odluke, potrebno je izraditi projekt u sklopu kojeg treba detaljnim i namjenskim vodoistražnim radovima ispitati uži lokalitet (“mikrozonu”). Na temelju rezultata ovih istraživanja utvrdit će se pogodnost terena za izvedbu predviđenog zahvata, te na osnovu njegove osjetljivosti odrediti pripadajuće mjere zaštite unutar tog prostora (“mikrozone”).

Program istraživačkih radova iz prethodnog stavka verificiraju “Hrvatske vode”.

Mjere zaštite za “mikrozone” iz stavka 1. ovog članka određuju “Hrvatske vode” u vodopravnim uvjetima za izradu tehničke (projektne) dokumentacije.

Izvedba takvih zahvata provodi se uz vodni nadzor.

Troškove dopunskih istraživanja snosi investitor zahvata.

2. ZAŠTITA IZVORIŠTA POVRŠINSKE VODE

2.1. Zaštita akumulacije Butoniga - izvorište koje se koristi za javnu vodoopskrbu

Članak 24.

Za površinsko izvorište - vodozahvat iz akumulacije Butoniga utvrđuju se slijedeće zone zaštite:

a)	Zona ograničenja i kontrole -III. zona

b)	Zona strogog ograničenja - II. zona

c)	Zona strogog režima - I. zona

Zone zaštite akumulacije Butoniga iz stavka 1. ovog članka prostiru se na području Grada Buzeta, Grada Pazina i Općine Cerovlje, a prikazane su na grafičkim podlogama - topografskim kartama u mjerilu 1:25 000

a)	Zona ograničenja i kontrole - III. zona

Članak 25.

Zona ograničenja i kontrole - III. zona obuhvaća pojas od granice II. zone do vanjske granice sliva akumulacije.

Članak 26.

U III. zoni, u pravilu, zabranjuje se:

-	deponiranje otpada,

-	ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,

-	uskladištenje nafte i naftnih derivata osim uskladištenja lož ulja za grijanje

objekata i pogonskog goriva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene

propisane sigurnosne mjere za građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i

uporabu,

-	građenje objekata vezanih uz skladištenje, rukovanje obradu i zbrinjavanje radioaktivnih i ostalih za vodu opasnih tvari,

-	građenje prometnica bez sustava kontrolirane odvodnje i pročišćavanje oborinskih voda,

-	površinska i podzemna eksploatacija mineralnih sirovina,

-	građenje industrijskih pogona opasnih za kakvoću vode i

-	građenje cjevovoda za tekućine koje su opasne za kakvoću vode.

Članak 27.

Na području III. zone provest će se slijedeće mjere zaštite:

-    obiteljske kuće i pripadajući gospodarski objekti, koje nije moguće priključiti na sustav javne odvodnje otpadnih voda, moraju imati sabirne jame,

-	oborinske vode s parkirnih, radnih, manipulativnih površina i cesta zagađenih naftnim derivatima moraju se odvesti nepropusnom kanalizacijom izvan zone ili nakon pročišćavanja na odjeljivaču ulja i masti ispuštati u recipijent,

-	sanirati područja nekontroliranih odlagališta otpada uz zabranu daljnjeg odlaganja, te urediti i ozeleniti ostale napuštene površine,

-	provoditi sanaciju u područjima podložnim erozijskim procesima (fliš) radi smanjenja donosa nanosa u akumulaciju.

b)	Zona strogog ograničenja - II. zona

Članak 28.

Zona strogog ograničenja - II. zona obuhvaća pojas širine najmanje 100 m sa svake strane dotoka u akumulaciju (GRDOSELSKI, DRAGUĆKI i RAČIČKI POTOK) mjereno od vanjske granice  I. zone te pojas od 100 m uz akumulaciju mjereno od vanjske granice I. zone.

Članak 29.

U II. zoni, pored zabrana iz članka 26. ove Odluke, zabranjuje se:

-	poljodjelska proizvodnja, osim s ograničenom primjenom umjetnog gnojiva i

lako razgradivih pesticida,

-	stočarska proizvodnja, osim za potrebe seljačkog gospodarstva, odnosno obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,

-	građenja svih pogona za proizvodnju, skladištenje i transport opasnih tvari,

-	građenje groblja ili njihovo proširenje,

-	građenje autocesta i magistralnih cesta (državnih i županijskih cesta),

-	građenje željezničkih pruga i

-	građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemne vode.

Članak 30.

Na području II. zone provest će se slijedeće mjere zaštite:

1.	mjere zaštite iz članka 27. ove Odluke,

2.	sve prometnice moraju imati objekte za prihvat razlivnog goriva i drugih opasnih tvari te nepropusan sustav odvodnje a na opasnim mjestima armirano betonske bočne branike.

c)	Zona strogog režima zaštite - I. zona

Članak 31.

Zona strogog režima zaštite obuhvaća akumulacijsko jezero, uključivši dio pritoka, zaštitne retencijske objekte (brana, temeljni ispust i preljev, zaštitne taložnice na ušću dotoka), građevinu za pogon, održavanje i čuvanje akumulacije i granični obalni pojas uz akumulaciju do kote 45 m nadmorske visine (vodno dobro inundacijski pojas) te  vodozahvat i postrojenje za preradu vode.

U I. zoni moraju biti ograđeni: brana i vodozahvat (samo pristup mostu i toranj vodozahvata) , građevine za pogon, održavanje i čuvanje akumulacije i postrojenje za preradu vode.

Članak 32.

U I. zoni, uz zabranu iz članka 29. ove Odluke zabranjuje se:

-	izvođenje radova, građenje, obavljanje gospodarskih i drugih djelatnosti osim djelatnosti potrebnih za zahvaćanje vode, preradu i transport vode u vodoopskrbni sustav,

-	upotreba gnojiva i sredstava za zaštitu bilja,

-	ispuštanje otpadnih voda iz pogonskih zgrada i voda za pranje uređaja za pročišćavanje,

-	kupanje, uporaba svih vrsta plovila, sportovi na vodi, uzgoj ribe i sportski ribolov,

-	napajanje stoke,

-	javni promet vozila i pješaka

-    svaki oblik uporabe tla,

-	svaka druga djelatnost koja nije u funkciji namjene akumulacije.

Članak 33.

Na području I. zone moraju se provesti slijedeće mjere zaštite:

- granice zone obilježiti uočljivim oznakama,

- sanitarno potrošne otpadne vode provesti nepropusnim odvodnim sustavom izvan

zone ili zbrinuti putem sabirnih jama,

- odvodnju oborinske vode s uređenih površina i krovova objekata provesti izvan

prve zone,

- trafostanice moraju imati nepropusnu uljnu jamu,

- akumulatorske baterije za neprekidno napajanje moraju biti smještene u prostoriju s

nepropusnim podom i nepropusnim šahtom za prihvat kiseline,

- slobodne površine moraju biti zasijane travom ili raslinjem sa plitkim korijenjem,

- izgraditi preostale dvije zaštitne taložnice na ušću dotoka vode u akumulaciju

(Dragućki i Račički potok),

- praćenje, održavanje, i poboljšanje kakvoće vode u akumulaciji..

Članak 34.

Brana s akumulacijskim jezerom Butoniga je u vlasništvu Republike Hrvatske kojom upravljaju Hrvatske vode.

Hrvatske vode su nositelj stvarno pravnih ovlasti unutar I. zone akumulacije Butoniga u dijelu koji obuhvaća branu, akumulacijsko jezero, temeljni ispust i preljev, građevinu za pogon, održavanje i čuvanje akumulacije, zaštitne taložnice na ušću dotoka i zaštitni pojas uz akumulaciju do kote 41 m nadmorske visine (javno vodno dobro).

Pravna osoba koja obavlja javnu vodoopskrbu i upravlja vodozahvatom na akumulaciji Butoniga je nositelj stvarno pravnih ovlasti ili vlasnik zemljišta unutar dijela I. zone koji obuhvaća vodozahvat (prilazni most i toranj vodozahvata) i postrojenje za preradu vode.

Članak 35.

Pristup na područje I. zone akumulacije Butoniga dopušten je samo ovlaštenim zaposlenicima Hrvatskih voda odnosno zaposlenicima pravne osobe koja obavlja vodoopskrbu, koji rade na građevinama u toj zoni, i nadležnim inspekcijskim tijelima, a drugim osobama samo uz posebno odobrenje Hrvatskih voda odnosno odobrenje pravne osobe iz članka 34. stavka 3. ove Odluke za dio kojim upravlja.

Za fizičko osiguranje građevina i uređaja u I. zoni akumulacije Butoniga od namjernog i slučajnog onečišćenja i zagađenja voda Hrvatske vode odnosno pravna osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je imenovati odgovornu osobu i to svaka za dio kojim upravlja.

Članak 36.

Realizaciju mjera zaštite unutar I. zone akumulacije Butoniga provode Hrvatske vode odnosno pravna osoba koja obavlja javnu vodoopskrbu, svaka u dijelu I. zone kojim upravlja – odnosno je nositelj stvarno pravnih ovlasti ili vlasnik zemljišta.

Hrvatske vode odnosno pravna osoba koja obavlja javnu vodoopskrbu dužna je postaviti odgovarajuće oznake za I. zonu akumulacije Butoniga, i to svaka u dijelu kojim upravlja.

3.	ZAŠTITA IZVORIŠTA KOJA SU REZERVIRANA ZA JAVNU VODOOPSKRBU (PLANIRANA IZVORIŠTA)

Članak 37.

Za zaštitu izvorišta koja su rezervirana za javnu vodoopskrbu (planirana izvorišta: Bubić Jama, Bolobani, Sv. Anton i Blaz) provodi se rezervacija prostora u dokumentima prostornog uređenja, te u njima određuju zone sanitarne zaštite kao i za izvorišta koja se koriste za javnu vodopskrbu, osim za I. zonu svih potencialnih izvorišta i II. zonu izvora Blaz.

U zonama planiranih izvorišta primjenjuju se mjere zaštite (zabrane, ograničenja i sanacija) kao i za izvorišta koja se koriste za javnu vodoopskrbu propisane ovom Odlukom.

Članak 38.

Zone zaštite izvorišta iz članka 37. ove Odluke prostiru se na području gradova Labin, Pazin i općina Barban, Gračišće, Kršan, Marčana,  Pićan, Raša, Sveta Nedelja, Svetvičenat, i Žminj, a prikazane su na  topografskim kartama u mjerilu 1:25.000.

## III.	PROGRAM MJERA ZAŠTITE IZVORIŠTA

Članak 39.

Pasivna zaštita izvorišta provodi se neposredno na temelju odredbi članka 11, 14, 17, 20, 26, 29. i 32. ove Odluke.

Članak 40.

Ukoliko su na području pojedine zone već legalno izgrađene građevine ili se obavljaju djelatnosti koje su zabranjene u toj zoni odredit će se, ukoliko je to moguće, sanacijski zahvat sukladno rezultatima hidrogeoloških istraživanja iz članka 23. ove Odluke, odnosno uklanjanje građevine (dislokacija) i zabrana daljnjeg obavljanja djelatnosti sukladno programu iz članka 41. ove Odluke.

Članak 41.

Aktivna zaštita izvorišta provodi se na temelju Programa mjera zaštite izvorišta na području Istarske županije sukladno odredbama ove Odluke (u daljnjem tekstu: Program mjera zaštite).

Članak 42.

Programa mjera zaštite za I. odnosno I.A zonu izvorišta donosi:

- pravna osoba koja obavlja javnu vodoopskrbu i upravlja vodozahvatom, odnosno pravna osoba - nositelj stvarno pravnih ovlasti ili vlasnik zemljišta unutar I. odnosno I. A zone izvorišta – krškog vodonosnika,

- Hrvatske vode i pravna osoba koja obavlja vodoopskrbu svaka za dio I. zone akumulacije Butoniga kojim upravlja – odnosno nositelj je stvarno pravnih ovlasti ili vlasnik zemljišta unutar I. zone.

Realizaciju mjera zaštite unutar I. odnosno I. A zone provodi pravna osoba koja obavlja vodoopskrbnu djelatnost - nositelj stvarno pravnih ovlasti ili vlasnik zemljišta, odnosno Hrvatske vode u dijelu kojim upravljaju,  i to svaka za dio za koji je i donijela Program mjera iz prethodnog stavka.

Članak 43.

Program mjera zaštite iz članka 41. ove Odluke za I. B, II., III. i IV. zonu izvorišta donosi Poglavarstvo Istarske županije.

Prijedlog Programa mjera duže su izraditi Hrvatske vode u suradnji s nadležnim upravnim tijelima Istarske županije u roku od osamnaest (18) mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Program mjera zaštite iz prethodnog stavka naročito sadrži:

-	kartu s ucrtanim granicama zona zaštite s naznačenim lokacijama prometnica, naselja i objekata koji mogu nepovoljno djelovati na izdašnost, kakvoću i zdravstvenu ispravnost odnosno štetan utjecaj na vodu izvorišta,

- popis objekata i postrojenja koja upotrebljavaju i proizvode opasne tvari ispuštaju otpadne vode opterećene opasnim tvarima s popisom naziva i količinom tih tvari, te snimkom postojećeg rješenja odvodnje pročišćavanja i ispuštanja otpadnih voda,

-	preventivne mjere i aktivnosti za zaštitu izvorišta s rokovima izvršenja,  njihovim izvršiteljima i financijskim pokazateljima (koje se ugrađuju u prostorne i urbanističke planove općina, gradova i županije, te vodopravne uvjete i dozvole, mjere redovitog praćenja razine i kakvoće vode na priljevnom području izvorišta i dr.),

-	sanacijske mjere i aktivnosti za zaštitu izvorišta od zagađenja i drugih nepovoljnih utjecaja  s rokovima izvršenja, njihovim izvršiteljima i financijskim pokazateljima (mjere za očuvanje i poboljšanje kakvoće vode a osobito: građenje i rekonstrukcija vodoopskrbnih sustava, sustava javne odvodnje otpadnih voda, uvođenje čistih proizvodnja, ugradnja spremnika s dodatnom zaštitom, sanacija prometnica, regulacija prometa kojima se smanjuju incidentne situacije i sl.),

-	mjere i aktivnosti za uklanjanje postojećih građevina odnosno zabrana djelatnosti (dislokacija) s popisom takvih građevina i djelatnosti, rokovima izvršenja, njihovim izvršiteljima, visinom potrebnih sredstava za provedbu izvlaštenja i otklanjanje građevina i način osiguravanja potrebnih sredstava i dr.).

Članak 44.

Do donošenja Programa mjera zaštite iz članka 43. ove odluke, izgradnja objekata sustava javne odvodnje iz studije “Organizacija, izgradnja i održavanje sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za mala naselja u obuhvatu vodozaštitnih područja u Istarskoj županiji”, Projekt 53012 od svibnja 2000. godine, izvodit će se temeljem usvojenog Programa izgradnje objekata tog sustava za prvi (I) i drugi (II) stupanj prioriteta, čija je realizacija povjerena trgovačkom društvu “ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV-IVS d.o.o.”.

IV.	VODOISTRAŽNI RADOVI

Članak 45.

Elaborat istraživanja iz članka 6. ove odluke  predstavlja i sadrži reinterpretaciju i analizu svih dosadašnjih vodoistražnih radova provedenih u cilju zaštite izvorišta na području Istarske županije.

Ovom odlukom utvrđuje se obveza provođenja daljnjih istražnih radova (II faza istraživanja) sukladno točki 8. Elaborata iz prethodnog stavka koji će započeti najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ove Odluke.

Na temelju rezultata istraživanja iz stavka 2. ovog članka za pojedino izvorište izradit će se elaborat o zonama sanitarne zaštite i odmah izvršiti izmjena i dopuna ove Odluke za to izvorište te novelirati Program mjera zaštite izvorišta na području Istarske županije.

V.	IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA

Članak 46.

Financijska sredstva potrebna za realizaciju mjera i aktivnosti zaštite unutar I. zone izvorišta osigurava pravna osoba koja obavlja javnu vodoopskrbu i upravlja vodozahvatom, odnosno pravna osoba - nositelj stvarno pravnih ovlasti ili vlasnik zemljišta unutar I. zone izvorišta sukladno odredbama članka 41. ove. Odluke.

Članak 47.

Izvori, visina i način osiguravanja financijskih sredstava potrebnih za realizaciju mjera i aktivnosti zaštite za II., III. i IV. zonu izvorišta utvrđuju se u Programu mjera zaštite iz članka 43. ove Odluke.

Članak 48.

Sredstva potreba za posebna uvećana ulaganja u vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje  otpadnih voda u II, III i IV zoni izvorišta osiguravaju se u proračunima gradova i općina Istarske županije i godišnjim planovima Hrvatskih voda.

Troškovi izgradnje objekata javne odvodnje otpadnih voda iz članka 44. ove Odluke smatraju se u cijelosti posebna povećana ulaganja u sustav javne odvodnje otpadnih voda u smislu članka 43. Zakona o vodama. i 41. Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta.

Za financiranje izgradnje objekata sustava javne odvodnje iz stavka 2. ovog članka, gradovi i općine na području Istarske županije, na čijem se području koristi voda za javnu vodoopskrbu iz izvorišta koja se štite ovom Odlukom, obvezni su u svojim godišnjim proračunima osigurati sredstva (participaciju) u iznosu jednakom umnošku količine vode, koja se isporučuje na njihovom području neposrednim korisnicima,  i 1,00 kn po 1m3  vode.

Gradovi i općine imaju pravo, radi podmirenja troškova povećanih ulaganja iz stavka 3. ovog članka uvesti posebnu naknadu koju  plaćaju svi korisnici javnog vodoopskrbnog sustava zajedno s cijenom (u cijeni) isporučene vode.

Posebna naknada iz stavka 4. ovog članka uvodi se na vrijeme koje je potrebno za podmirenje troškova povećanih ulaganja.

Sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite u I zaštitnoj zoni osigurava pravna osoba koja obavlja javnu vodoopskrbu, a u II, III i IV zoni osigurava vlasnik pogona ili objekata smještenoj u toj zoni a koji ugrožava izvorište, osim za ulaganja u dodatne mjere zaštite određene Programom mjera, a koji se odnosi na sanacije.

Članak 49

Hrvatske vode, u skladu za Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva (NN br.107/95, 19/96, 88/98) financiraju vodoistražne radove iz članka 45. ove Odluke i provođenje aktivnih mjera zaštite izvorišta u dijelu koji se odnosi na obaveze hrvatskih voda iz Zakona o vodama (NN br. 107/95).

Ostatak sredstava dužne su osigurati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje koriste vodu iz izvorišta za koje se utvrđuju zone te pravna osoba koja obavlja djelatnost javne vodoopskrbe iz cijene voda.

VI    KAZNENE ODREDBE

Članak 50.

Za nepridržavanje odredbi ove Odluke primjenjuju se kaznene odredbe Zakona o vodama (NN br. 107/95), Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03 - pročišćen tekst), Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 82/94 i 128/99), Zakona o otpadu (NN br. 178/04) i Zakona o prekršajima (NN br. 88/02).

VII    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

Zone zaštite prikazane su na topografskim kartama i čine sastavni dio ove Odluke, a pohranjene su po jedan primjerak u Hrvatskim vodama, Vodnogospodarski odjel Rijeka, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije i kod pravnih osoba koje obavljaju javnu vodoopskrbu.

Zone sanitarne zaštite utvrđene ovom Odlukom moraju se uvrstiti u dokumente prostornog uređenja područne (regionalne te jedinica lokalne samouprave na području kojih se iste prostiru.

Postojeći i novi razvojni i planski dokumenti moraju se uskladiti s odredbama ove Odluke u roku dvanaest (12) mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 52.

Do donošenja, odnosno usklađivanja razvojnih i planskih dokumenata iz članka 51. stavka 3. ove Odluke ostaju na snazi grafički prilozi I i II zone zaštite izvorišta u mjerilu 1:1000 i 1:5000 iz Odluka koje člankom 53. ove Odluke prestaju važiti.

Karte iz stavka 1 ovog članka u digitalnom obliku dužne su izraditi pravne osobe koje obavljaju javnu vodoopskrbu u suradnji s Hrvatskim vodama i nadležnim upravnim odjelom Istarske županije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 53.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti:

- Odluka o vodozaštitnom području pulskih bunara i izvora (Sl. novine Skupštine općine Pula br. 5/93, 8/88, 1/91 i Sl. novine Istarske županije br.7/95) osim odredbi iz članka 2. i 31.

- Odluka o vodozaštiti izvorišta vode za piće na području općine Labin ("Službene novine" općine Labin br. 8/86)

- Odluka o uspostavljanju i održavanju zona sanitarne zaštite i o mjerama zaštite područja izvorišta Bulaž ("Službene novine" općine Buzet br. 46/88)

- Odluka o uspostavljanju i održavanju zona sanitarne zaštite i o mjerama zaštite područja izvorišta Gradole ("Službene novine" Istarske županije br. 7/95)

- Odluka o uspostavljanju i održavanju zona sanitarne zaštite i o mjerama zaštite područja izvorišta Sv.Ivan ("Službene novine" Istarske županije br. 7/95)

- Odluka o zonama sanitarne zaštite na području Liburnije i zaleđa ("Službene novine" Istarske županije br. 8/00)

- Odluka o zonama sanitarne zaštite  izvorišta Rakonek, Sv. Anton i Bolobani (Sl. novine IŽ 7/01).

Članak 54.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Istarske županije".

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

graditeljstvo i zaštitu okoliša

52 100 Pula, Flanatička 29/II

tel. centrala: 372 111; fax: 372 191

tel.:372 182

Klasa: 351-01/02-01/48

Urbroj: 2163/1-08-02-05 -73

Pula, 2. lipnja 2005. godine

Poglavarstvo Istarske županije

n/r predsjednika				Pazin

Predmet: Prijedlog Zaključka

- dostavlja se -

U privitku dopisa dostavljamo Vam prijedlog Zaključka i Nacrt Odluke o zonama sanitarne  zaštite izvorišta vode za piće u  Istarskoj županiji sa obrazloženjem.

Molimo Vas da istog putem Poglavarstva proslijedite na  usvajanja Skupštini Istarske županije.

S poštovanjem,

Pročelnik

Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Na temelju članka 40. i 41. stavka 2. i 4. Zakona o vodama (“ Narodne novine  “ broj 107/95), članka 42. stavka 1. a u svezi članka 45. stavka 1. Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (" Narodne novine  “ broj  55/02) i članka 59. Statuta Istarske županije ( “ Službene novine Istarske županije “ broj 2/01i 12/01) Poglavarstvo Istarske županije, na sjednici održanoj ____________donosi slijedeći

# ZAKLJUČAK

utvrđivanju Nacrta Odluke o zonama sanitarne

zaštite izvorišta vode za piće u  Istarskoj županiji

- Prihvaća se i utvrđuje prijedlog Nacrta Odluke zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području Istarske županije.

- Prijedlog Nacrta Odluke iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.

- Za izvjestitelja po točki 1. ovog Zaključka na sjednici Županijske skupštine određuje se Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

- Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja

Klasa:

Urbroj:

Pula,

Predsjednik poglavarstva

Ivan Jakovčić

OBRAZLOŽENJE

I. UVOD

1. Pravna osnova za donošenje Odluke

Pravna osnova za donošenje ovog akta je odredba članka 40. Zakona o vodama ( NN br. 107/95 ) i članka 42. Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta ( NN br. 55/02 ).

Odluku o zonama zaštite izvorišta donosi predstavničko tijelo područne (regionalne) samouprave obzirom da se, sukladno stavku 2. članka 41. Zakona o vodama (NN br. 107/95), zone protežu na više jedinica lokalne samouprave.

Osim navedenoga, jedinice lokalne, odnosno regionalne samouprave dužne su u roku od  pet godina od stupanja na snagu Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (NN br. 55/02 ) uskladiti postojeće odluke zaštite izvorišta. Sukladno tome, a temeljem odredbe stavka 2. članka 42. navedenog Pravilnika predstavničko tijelo županije imenovalo je Stručno povjerenstvo koje je izradilo prijedlog jedinstvene Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području Istarske županije.

ll. Osnovna pitanja koja se uređuju ovim aktom

1. Razlozi donošenja jedinstvene odluke

Na području Istarske županije zaštita izvorišta se dosada provodila kroz odluke o pojedinačnom izvorištu pa su tako na području Istarske županije usvojene slijedeće odluke o zaštiti izvorišta:

- Odluka o vodozaštitnom području pulskih bunara i izvora (Službene novine Skupštine Općine  Pula  5/83; 8/88;1/91 i Službene novine Istarske županije 7/95),

- Odluka za zaštitu izvorišta na području Općine Labin ( Službene novine – Labin br. 8/86 ),

- Odluka o uspostavljanju i održavanju zona sanitarne zaštite i o mjerama zaštite područja izvorišta Bulaž ("Službene novine" općine Buzet br. 46/88)

- Odluka o uspostavljanju i održavanju zona sanitarne zaštite i mjerama zaštite područja izvorišta Sveti Ivan ( Službene novine Istarske županije 7/95 ),

- Odluka o uspostavljanju i održavanju zona sanitarne zaštite i mjerama zaštite područja izvorišta Gradole ( Službene novine Istarske županije 7/95 ),

- Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području izvorišta Rakonek, Sv. Anton i Bolobani ( Službene novine Istarske županije 7/01  ).

Da bi se odlukama pokrila sva izvorišta koja su uključeni u sustav javne vodoopskrbe, bilo je potrebno donijeti još:

- Odluku o zonama zaštite akumulacije Butoniga te

- Odluku o zaštiti izvorišta Bužini i Gabrijeli na području bivše Općine Buje.

Temeljem navedenoga predloženo je da se za područje Istarske županije izradi jedinstvena Odluka za sva izvorišta u vodoopskrbi. Prijedlog je usaglašen na sastanku predstavnika Hrvatskih voda VGO Rijeka i predstavnika Istarske županije koji je održan u Rijeci 3. listopada 2002. godine. Tada je dogovoreno da se za predmetnu Odluku izradi elaborat, sukladno članku 6. Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (NN br. 55/02), kao stručna podloga. Izradu su Hrvatske vode povjerile RGN fakultetu iz Zagreba.

Stručno povjerenstvo je uz značajne izmjene i dopune u konačnosti prihvatilo predmetni elaborat, “Istraživanja u cilju zaštite izvorišta vodoopskrbe na području Istarskog poluotoka" kao stručnu podlogu za donošenje jedinstvene Odluke na području Istarske županije.

Na temelju stručne podloge i Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta Stručno povjerenstvo je na sjednici održanoj 28. veljače 2005. godine usvojilo nacrt Odluke na kojem su intenzivno radili članovi radnog tima formiranog od predstavnika Hrvatskih voda, Istarske županije i vodovoda.

2. Osnovna pitanja koja se uređuju Nacrtom Odluke

Nacrtom Odluke o zonama zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji uređuju se slijedeća pitanja:

- granice obuhvata Odluke i područja zona sanitarne zaštite;

- izvorišta ( koja se već koriste u vodoopskrbi i potencijalna) koja se štite ovom Odlukom;

- zone zaštite pojedinačnih izvorišta uključenih u vodoopskrbu;

- sanitarni i drugi uvjeti održavanja zona i zaštitne mjere;

- izrada i sadržaj programa mjera za sanaciju stanja u zonama zaštite;

- obaveza trgovačkog društva “ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV-IVS d.o.o.” da, do donošenja Programa mjera zaštite iz prethodnog stavka, započne sa aktivnostima sukladno  usvojenom Programu izgradnje objekata prvog (I) i drugog (II) stupanja prioriteta iz studije “Organizacija, izgradnja i održavanje sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za mala naselja u obuhvatu vodozaštitnih područja u Istarskoj županiji”, Projekt 53012 od svibnja 2000. godine

- daljni vodoistražni radovi i

- izvori i način financiranja vodoistražnih radova, izrade programa sanacije i provođenje mjera zaštite i sanacije.

3. Sadržaj i pojašnjenje odredbi Nacrta Odluke

Općim odredbama (članak1. - 7.) određena su izvorišta koja se ovom odlukom štite. Obuhvaćena je zaštita svih izvorišta koja se sada koriste za javnu vodoopskrbu te zaštita potencijalnih izvorišta: Bubić jama, Bolobani, Sv. Anton i Blaz u granicama koje su definirane elaboratom “Istraživanja u cilju zaštite izvorišta vodoopskrbe na području Istarskog poluotoka" osim za Pulske bunare čije granice za I., II., III. i IV. zonu zaštite ostaju na nivou utvrđenih Odlukom o uspostavljanju i održavanju zona sanitarne zaštite i o mjerama zaštite područja izvorišta Pulskih bunara (Službene novine grada Pule 5/83; 8/88; 1/91 i Službene novine IŽ 7/95).

Na sjednici Stručnog povjerenstva od 28. veljače 2005. godine prihvaćeno je obrazloženje radnog tima iz Hrvatskih voda VGO Rijeka kojim se podržava da granice pulskih zdenaca ostanu u okvirima postojećih ali da je, zbog kompleksnosti zaštite izvorišta potrebno provesti II fazu istraživanja u roku od dvije godine. U cilju kvalitetnijeg praćenja realizacije navedenih radova kao i praćenje izvršavanja svih obaveza navedenih Odlukom bilo bi uputno da se imenuje novo Stručno povjerenstvo sa predstavnicima institucija koje su učestvovale u radu Stručnog povjerenstva imenovanog za pripremu Nacrta ove odluke (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva - Uprave vodnoga gospodarstva, Hrvatske vode, Ured državne uprave u Istarskoj županiji, vodovodi, komunalne tvrtke i Zavod za javno zdravstvo Istarske županije).

Pored navedenoga, na samoj sjednici Stručnog povjerenstva usvojen je zaključak kojim se prihvaća nadopuna prijedloga granica I B zone za izvore Bužin i Gabrijeli sukladno granicama predloženim u elaboratu "Analiza prijedloga zona sanitarne zaštite izvorišta Bužin i Gabrijeli", (Čakić D.,2005.), izrađenog, na zahtjev tvrtke Plovanija kamen d.o.o. iz Plovanije, od tvrtke HGI d.o.o. iz Pule.

Naime u predmetnom elaboratu autor je elaborirao i analizirao dodatna istraživanja izvršena za  predmetna izvorišta a koja su provedena nakon izrade stručne podloge za jedinstvenu Odluku na području Istarske županije. Autorica stručne podloge (Bačani A., 2003.), složila se sa rezultatima analize i podržava navedeni prijedlog.

Sukladno navedenom, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša IŽ je izmijenio  Grafički prikaz, kao sastavni dio Odluke.

Na osnovi dosadašnjih hidrogeoloških istraživanja, obuhvaćenih navedenim elaboratom kao stručne podloge zaštita kraških vodonosnika se provodi putem četiri zone i to:

- zona ograničene zaštite – IV. zona

- zona ograničenja i kontrole – III. zona

- zona strogog ograničenja  - II. zona

- zona strogog režima zaštite - I. zona

dok je za izvorišta Gabrijeli – Bužin zaštita I. zone podijeljena je  na I.A i I.B zonu.

Odredbama iz članka 8. do 22. za svaku zonu zaštite određeni su sanitarni i drugi uvjeti održavanja zone i mjere zaštite. Definirane su mjere zabrane građenja i smještaja pojedinih građevina i obavljanje određenih djelatnosti unutar utvrđenih zona (pasivne mjere zaštite) i način provođenja mjera zaštite (aktivne mjere zaštite).

Mjere zabrane se prvenstveno odnose na ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda i nekontroliranog odlaganja otpada, građenje industrijskih objekata koji koriste opasne tvari, cjevovoda za transport tekućina opasnih za vodu i skladištenje opasnih tvari.

Člankom 23. Nacrta Odluke propisuje se "mikrozoniranje" za eventualne zahvate čija izgradnja nije dozvoljena unutar prostora II., III. i IV. zone. Za takve zahvate se propisuje investitoru da izradi projekt u sklopu kojeg treba detaljnim namjenskim vodoistražnim radovima ispitati uži lokalitet ili tz. "mikrozonu". Program, prema Nacrtu, verificiraju Hrvatske vode.

Zaštita akumulacije Butoniga, kao jedinog površinskog izvorišta vode za piće na području Istarske županije, prema Nacrtu Odluke provodi se putem tri zone zaštite i to:

- zona ograničenja i kontrole -III. zona

- zona strogog ograničenja - II. zona

- zona strogog režima - I. zona

Odredbama iz članka 24. do 36. za svaku zonu zaštite određeni su sanitarni i drugi uvjeti održavanja zone i mjere zaštite. Definirane su mjere zabrane građenja i smještaja pojedinih građevina i obavljanje određenih djelatnosti unutar utvrđenih zona (pasivne mjere zaštite) i način provođenja mjera zaštite (aktivne mjere zaštite).

Člancima 34. i 35. definirani su stvarni nositelji ovlasti na području I. zone zaštite, dozvole glede pristupa te obveze glede realizacija mjera zaštite unutar zone.

Zaštita izvorišta koja su rezervirana za javnu vodoopskrbu (planiran izvorišta) definirana je kroz članke 37. i 38. Nacrta Odluke.

U poglavlju III. Nacrta Odluke definirana je pasivna i aktivna zaštita. Program mjera zaštite, kao aktivnu mjera zaštite  izvorišta, prema članku 42. donosi:

- pravna osoba koja obavlja javnu vodoopskrbu i upravlja vodozahvatom, odnosno pravna osoba - nositelj stvarno pravnih ovlasti ili vlasnik zemljišta unutar I. odnosno I. A zone izvorišta – kraškog vodonosnika;

- Hrvatske vode i pravna osoba koja obavlja vodoopskrbu svaka za dio I. zone akumulacije Butoniga kojim upravlja – odnosno nositelj je stvarno pravnih ovlasti ili vlasnik zemljišta unutar I. zone.

Program mora, sukladno članku 43. naročito obuhvatiti:

- kartu s ucrtanim granicama zona zaštite s naznačenim lokacijama prometnica, naselja i objekata koji mogu nepovoljno djelovati na izdašnost, kakvoću i zdravstvenu ispravnost odnosno štetan utjecaj na vodu izvorišta,

- popis objekata i postrojenja koja upotrebljavaju i proizvode opasne tvari ispuštaju otpadne vode opterećene opasnim tvarima s popisom naziva i količinom tih tvari, te snimkom postojećeg rješenja odvodnje pročišćavanja i ispuštanja otpadnih voda,

- preventivne mjere i aktivnosti za zaštitu izvorišta s rokovima izvršenja,  njihovim izvršiteljima i financijskim pokazateljima (koje se ugrađuju u prostorne i urbanističke planove općina, gradova i županije, te vodopravne uvjete i dozvole, mjere redovitog praćenja razine i kakvoće vode na priljevnom području izvorišta i dr.),

- sanacijske mjere i aktivnosti za zaštitu izvorišta od zagađenja i drugih nepovoljnih utjecaja  s rokovima izvršenja, njihovim izvršiteljima i financijskim pokazateljima (mjere za očuvanje i poboljšanje kakvoće vode a osobito: građenje i rekonstrukcija vodoopskrbnih sustava, sustava javne odvodnje otpadnih voda, uvođenje čistih proizvodnja, ugradnja spremnika s dodatnom zaštitom, sanacija prometnica, regulacija prometa kojima se smanjuju incidentne situacije i sl.),

- mjere i aktivnosti za uklanjanje postojećih građevina odnosno zabrana djelatnosti (dislokacija) s popisom takvih građevina i djelatnosti, rokovima izvršenja, njihovim izvršiteljima, visinom potrebnih sredstava za provedbu izvlaštenja i otklanjanje građevina i način osiguravanja potrebnih sredstava i dr.).

U cilju kvalitetnijeg pristupa izradi Programa mjera zaštite u članku 43. Nacrta Odluke  predlaže se da nositelj aktivnosti bude trgovačko društvo “Istarski vodozaštitni sustav - IVS d.o.o.” uz suradnju Hrvatskih voda i nadležnih upravnih tijela Istarske županije. Obzirom da je izrada Programa izrazito stručno kompleksan i financijski zahtjevan posao tvrtka će biti naručitelj i koordinator aktivnosti ali uz angažiranje ovlaštene stručne institucije ili tvrtke te osiguranje financijskih sredstava u godišnjim planovima Hrvatskih voda, proračunu Istarske županije i jedinica lokalne samouprave kao i tvrtki koje imaju koncesiju za eksploataciju izvorišta (vodovodi).

Odredba članka 44. Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji omogućava da se sa realizacijom izgradnje objekata sustava javne odvodnje za mala naselja u obuhvatu vodozaštitnih područja, kao jedne od najvažnijih mjera zaštite, započne odmah, ne čekajući donošenje cjelovitog Programa mjera zaštite iz članka 43. Odluke (za koji je predviđen rok donošenja od 24 mjeseca) posebno zbog toga što je taj dio Programa u cijelosti definiran i prihvaćen.

Naime, prijedlog projekta Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije, koji obuhvaća:

- izgradnju objekata prvog (I) i drugog (II) stupnja prioriteta u II, III. i IV. zoni zaštite izvorišta iz studije “Organizacija, izgradnja i održavanje sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za mala naselja u obuhvatu vodozaštitnih područja u Istarskoj županiji”, Projekt 53012 od svibnja 2000. godine,

- izvore financiranja projekta, između kojih je i posebna naknada iz članka 42. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 107/95) s iznosom (visinom) od 1,00 kn po kubiku isporučene vode iz vodoopskrbnog sustava, i

- prijedlog Društvenog ugovora o osnivanje trgovačkog društva IVS-ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o. za realizaciju tog projekta,

Na Poglavarstvu i Skupštini Istarske županije, Upravnom vijeću Hrvatskih voda, gradskim i općinskim vijećima Gradova Buje, Buzet, Labin, Pazin, Poreč, Rovinj, Novigrad, Umag i Vodnjan, i Općina Brtonigla, Grožnjan, Opratalj, Lanišće, Kršan, Sv. Nedelja, Pićan, Raša, Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Tinjan, Kaštelir-Labinci, Sv. Lovreč, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Barban, Fažana, Ližnjan, Marčana, Svetvinčenat, Bale, Kanfanar i Žminj,  tijekom 2002, 2003. i 2004. godine, Projekt je razmatran u dva navrata o čemu su sudionici odnosno njihova tijela donijela odgovarajuće odluke o prihvaćanju projekta, te su temeljem tih odluka dana 23. rujna 2004. godine u Pazinu sklopili Društveni ugovor o osnivanje trgovačkog društva IVS-ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o. Istog dana izabrani su organi upravljanja tog društva, nakon čega je društvo upisano u sudski registar trgovačkog suda u Rijeci s danom 01. prosinca 2004. godine.

U poglavlju IV. - Vodoistražni radovi definirana je obaveza provođenja daljnjih istražnih radova (II faza istraživanja) sukladno točki 6. Elaborata kao stručne podloge za donošenje ovog Nacrta Odluke i to s početkom najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ove Odluke.

Na temelju rezultata istraživanja iz stavka 2. članka 45 Odluke, za pojedino izvorište, izradit će se elaborat o zonama sanitarne zaštite i odmah izvršiti izmjena i dopuna ove Odluke za to izvorište te novelirati Program mjera zaštite izvorišta na području Istarske županije.

Izvori i način financiranja dati su u poglavlju V. Nacrta Odluke. Prema odredbama članka 46. do 49. sredstva za realizaciju mjera i aktivnosti unutar I. zone zaštite izvorišta osigurava pravna osoba koja obavlja javnu vodoopskrbu i upravlja vodozahvatom, odnosno pravna osoba - nositelj stvarno pravnih ovlasti ili vlasnik zemljišta unutar I. zone izvorišta dok se izvori, visina i način osiguravanja financijskih sredstava potrebnih za realizaciju mjera i aktivnosti zaštite za II., III. i IV. zonu izvorišta utvrđuju u Programu mjera zaštite.

Odredbe članka 48. stavak 2, 3, 4. i 5. Odluke utvrđuju da se troškovi izgradnje sustava javne odvodnje otpadnih voda u II, III. i IV. zoni zaštite izvorišta iz članka 44. Odluke smatraju u cijelosti posebna povećana ulaganja, obvezu osiguranja sredstava (participaciju) općina i gradova kao i mjerila za određivanje iznosa te participacije te moguće izvore za pokrivanje tog troška (posebna naknada koju bi plaćali potrošači u cijeni vode).

Takvo rješenje je prije svega u skladu s odredbom članka 40. stavka 2. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 107/95) koja propisuje da se Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta, pored ostalog, određuju i “mjere zaštite, izvori i način financiranja,” s odredbama članka 42. istog Zakona, koje propisuje tko, kada i kako može uvesti posebnu naknadu za povećana ulaganja u sustav javne odvodnje radi zaštite izvorišta, te u skladu s odredbama članka 40. i 41. Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite (Narodne novine, br. 55/02), koje pobliže utvrđuju uvjete i mjerila za uvođenje posebne naknade.

Nacrtom Odluke propisane su i kaznene odredbe - poglavlje VI. koje temelje na kaznenim odredbama Zakona o vodama (NN br. 107/95), Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03 - pročišćen tekst), Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 82/94 i 128/99), Zakona o otpadu (NN br. 178/04) i Zakona o prekršajima (NN br. 88/02).

U Prijelaznim i završnim odredbama - članak 51. - 53. definirano je kojim će se tijelima dostaviti topografske karte sa ucrtanim zonama zaštite koje čine sastavni dio Odluke te da se zone moraju uvrstiti u dokumente prostornog uređenja područne (regionalne te jedinica lokalne samouprave na području kojih se iste prostiru odnosno da se postojeći i novi razvojni i planski dokumenti moraju uskladiti s odredbama ove Odluke u roku dvanaest (12) mjeseci od njenog stupanja na snagu.

Isto tako do donošenja, odnosno usklađivanja razvojnih i planskih dokumenata ostaju na snazi grafički prilozi I i II zone zaštite izvorišta u mjerilu 1:1000 i 1:5000 iz Odluka koje  prestaju važiti.

Izrada karata u digitalnom obliku dužne su izraditi pravne osobe koje obavljaju javnu vodoopskrbu u suradnji s Hrvatskim vodama i nadležnim upravnim odjelom Istarske županije.

lll. Posljedice koje će nastati donošenjem ovog akta

Donošenje Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji imati će za posljedicu usklađenje sa zakonskim propisima kao i kvalitetniji pristup u rješavanju zaštite podzemnih resursa pitke vode.

- IV. Financijska sredstva potrebna za provedbu Odluke

- Za provedbu ove Odluke biti će potrebno, sukladno Programu mjera zaštite izvorišta planirati sredstva u godišnjim planovima Hrvatskih voda, proračunu županije i proračunima gradova i općina.

- Za provedbu Programa izgradnje sustava javne odvodnje sa uređajima za pročišćavanje otpadnih voda u II. zoni zaštite izvorišta kao prvi (I) stupanj prioriteta i III. i IV. zoni zaštite kao drugi (II) stupanj prioriteta, gradovi i općine na čijem se području koristi voda za javnu vodoopskrbu iz izvorišta koja se štite ovom Odlukom morati će u svojim godišnjim proračunima osigurati sredstva (participaciju) u iznosu jednakom umnošku količine vode, koja se isporučuje na njihovom području neposrednim korisnicima, i 1,00 kn po 1m3  vode.

Gradovi i općine će, sukladno članku 48. Nacrta Odluke,  moći radi podmirenja troškova povećanih ulaganja, uvesti posebnu naknadu koju  plaćaju svi korisnici javnog vodoopskrbnog sustava zajedno s cijenom (u cijeni) isporučene vode. Posebna naknada se uvodi na vrijeme koje je potrebno za podmirenje troškova povećanih ulaganja.

Pravna osoba koja obavlja javnu vodoopskrbu će, temeljem stavka 6. članka 48. Nacrta Odluke, morati osigurati sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite u I zaštitnoj zoni dok će sredstva za provedbu mjera zaštite u II, III i IV zoni morati osigurati vlasnik pogona ili objekata smještenoj u toj zoni a koji ugrožava izvorište.

- V. Tekst nacrta akta

Priloženo se dostavlja Nacrt Odluke s obrazloženjem.